B2 - Packet Tracer - Configuration VLAN

Table d’adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Carte réseau | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 10 |
| PC2 | Carte réseau | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 20 |
| PC3 | Carte réseau | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | 30 |
| PC4 | Carte réseau | 172.17.10.24 | 255.255.255.0 | 10 |
| PC5 | Carte réseau | 172.17.20.25 | 255.255.255.0 | 20 |
| PC6 | Carte réseau | 172.17.30.26 | 255.255.255.0 | 30 |

# Objectifs

Partie 1 : Vérification de la configuration de VLAN par défaut
Partie 2 : Configuration des VLANs
Partie 3 : Attribution des VLANs aux ports

# Contexte

Les VLANs sont utiles pour l’administration des groupes logiques, car ils permettent de déplacer, de modifier ou d’ajouter facilement les membres d’un groupe. Cet exercice porte sur la création et l’attribution d’un nom de VLAN et sur l’attribution de ports d’accès à des VLAN spécifiques.

# Instructions

## Partie 1 : Afficher la configuration par défaut du VLAN

### Étape 1: Affichez des réseaux locaux virtuels actuels

Sur S1, exécutez la commande qui affiche tous les VLANs configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont affectées au VLAN 1.

S1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Gig0/1, Gig0/2

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

S1#

### Étape 2: Vérifiez la connectivité entre les PC sur le même réseau

Notez que chaque PC peut envoyer un ping à l’autre PC qui partage le même sous-réseau.

- PC1 peut envoyer une requête ping à PC4

- PC2 peut envoyer une requête ping à PC5

- PC3 peut envoyer une requête ping à PC6

Les pings vers les hôtes d’autres réseaux échouent.

Question 1 : Quels avantages les VLANs peuvent-ils apporter au réseau ?

## Partie 2 : Configuration des VLANs

##### Étape 1: Créez et nommez des VLANs sur S1.

a. Créez les VLANs suivants. Les noms sont sensibles à la casse et doivent correspondre exactement à l’exigence :

- VLAN 10: Faculty/Staff

S1#(config)# vlan 10

S1#(config-vlan)# name Faculty/Staff

b. Créer les VLANs restants.

- VLAN 20: Students

- VLAN 30: Guest(Default)

- VLAN 99: Management&Native

- VLAN 150 : VOICE

S1(config-vlan)#vlan 20

S1(config-vlan)#name Students

S1(config-vlan)#vlan 30

S1(config-vlan)#name Guest(Default)

S1(config-vlan)#vlan 99

S1(config-vlan)#name Management&Native

S1(config-vlan)#vlan 150

S1(config-vlan)#name VOICE

##### Étape 2: Vérifiez la configuration des réseaux locaux virtuels

Quelle commande permet d’afficher uniquement le nom, le statut et les ports VLAN associés sur un commutateur ?

S1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Gig0/1, Gig0/2

10   Faculty/Staff                    active

20   Students                         active

30   Guest(Default)                   active

99   Management&Native                active

150  VOICE                            active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

##### Étape 3: Créez des réseaux locaux virtuels sur S2 et S3.

Utilisez les mêmes commandes de l’étape 1 pour créer et nommer les mêmes VLANs sur S2 et S3.

S2

S2(config)#vlan 10

S2(config-vlan)#name Faculty/Staff

S2(config-vlan)#vlan 20

S2(config-vlan)#name Students

S2(config-vlan)#vlan 30

S2(config-vlan)#name Guest(Default)

S2(config-vlan)#vlan 99

S2(config-vlan)#name Management&Native

S2(config-vlan)#vlan 150

S2(config-vlan)#name VOICE

S3

S3(config)#vlan 10

S3(config-vlan)#name Faculty/Staff

S3(config-vlan)#vlan 20

S3(config-vlan)#name Students

S3(config-vlan)#vlan 30

S3(config-vlan)#name Guest(Default)

S3(config-vlan)#vlan 99

S3(config-vlan)#name Management&Native

S3(config-vlan)#vlan 150

S3(config-vlan)#name VOICE

##### Étape 4: Vérifiez la configuration des réseaux locaux virtuels

show vlan brief

## Partie 3 : Attribuez les VLANs aux ports

##### Étape 1: Attribuez des réseaux locaux virtuels aux ports actifs sur S2

a. Configurez les interfaces en tant que ports d’accès et attribuez les VLANs en procédant comme suit :

- VLAN 10: FastEthernet 0/11

S2(config)# interface f0/11

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 10

b. Attribuez les ports restants au VLAN approprié.

- VLAN 20: FastEthernet 0/18

- VLAN 30: FastEthernet 0/6

S2(config-if)# interface f0/18

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config-if)# interface f0/6

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 30

S2(config-if)#

##### Étape 2: Attribuez des réseaux locaux virtuels aux ports actifs sur S3

S3 utilise les mêmes attributions de ports d’accès VLAN que S2. Configurez les interfaces en tant que ports d’accès et attribuez les VLANs en procédant comme suit :

- VLAN 10: FastEthernet 0/11

- VLAN 20: FastEthernet 0/18

- VLAN 30: FastEthernet 0/6

S3(config)# interface f0/11

S3(config-if)# switchport mode access

S3(config-if)# switchport access vlan 10

S3(config-if)# interface f0/18

S3(config-if)# switchport mode access

S3(config-if)# switchport access vlan 20

S3(config-if)# interface f0/6

S3(config-if)# switchport mode access

S3(config-if)# switchport access vlan 30

##### Étape 3: Attribuez le VLAN VOICE à FastEthernet 0/11 sur S3.

Comme illustré dans la topologie, l’interface FastEthernet 0/11 S3 se connecte à un téléphone IP Cisco et à PC4. Le téléphone IP contient un commutateur intégré 10/100 à trois ports. Un port du téléphone est étiqueté Commutateur et se connecte à F0/4. Un autre port est étiqueté PC et se connecte à PC4. Le téléphone IP dispose également d’un port interne qui se connecte aux fonctions du téléphone IP.

L’interface F0/11 S3 doit être configurée de manière à prendre en charge le trafic utilisateur destiné à PC4 via VLAN 10, et le trafic ⁪voix vers le téléphone IP via VLAN 150. L’interface doit également permettre la gestion de la qualité de service (QoS) et suivre les classes de services (CoS) attribuées par le téléphone IP. Le trafic vocal IP nécessite un débit (throughput) minimal pour prendre en charge une qualité de communication vocale acceptable. Cette commande aide le switchport à fournir ce débit minimum.

S3(config)# interface f0/11

S3(config-if)# mls qos trust cos

S3(config-if)# switchport voice vlan 150

##### Étape 4: Vérifiez la perte de connectivité

Auparavant, les PC qui partageaient le même réseau pouvaient envoyer des requêtes ping entre eux avec succès.

Étudiez la sortie de la commande suivante sur S2 et répondez aux questions suivantes en fonction de votre connaissance de la communication entre VLAN. Portez une attention particulière à l’attribution du port Gig0/1.

S2# show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19

Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2

10 Faculty/Staff active Fa0/11

20 Students active Fa0/18

30 Guest(Default) active Fa0/6

99 Management&Native active

150 VOICE active

Essayez une requête ping entre PC1 et PC4.

Question 2 : Bien que les ports d’accès soient attribués aux VLAN appropriés, les requêtes ping ont elles abouti ?
Expliquez votre réponse.

Question 3 : Comment résoudre ce problème ?

Scénarios de réponse

Commutateur S1

vlan 10

name Faculty/Staff

vlan 20

name Students

vlan 30

name Guest(Default)

vlan 99

name Management&Native

vlan 150

name VOICE

Commutateur S2

vlan 10

name Faculty/Staff

vlan 20

name Students

vlan 30

name Guest(Default)

vlan 99

name Management&Native

vlan 150

name VOICE

interface fa0/11

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface fa0/18

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface fa0/6

switchport mode access

switchport access vlan 30

Commutateur S3

vlan 10

name Faculty/Staff

vlan 20

name Students

vlan 30

name Guest(Default)

vlan 99

name Management&Native

vlan 150

name VOICE

interface fa0/11

switchport mode access

switchport access vlan 10

mls qos trust cos

switchport voice vlan 150

interface fa0/18

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface fa0/6

switchport mode access

switchport access vlan 30